令和８年9月16日

7セグメントLED表示器

１　使用部品

使用部品表を表１に示す。

表１　使用部品

| 部品番号 | 数量 | 部品名 | 型番・仕様 | 備考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | 1 | 積層セラミックコンデンサ | 0.1uF |  |
| DS1 | 1 | 7 セグメント LED | 7SEG-NARG105 |  |
| IC1 | 1 | 4ビット同期式アップ／ダウンバイナリカウンタ（高速CMOSロジックIC） | 74HC193AP(DIP) |  |
| IC2 | 1 | BCD to 7 セグメント デコーダ/ ドライバ | SN74LS47N |  |
| IC3 | 1 | シュミットトリガー・インバーター（NOT回路）IC | TC74HC14AP |  |
| R1、 R2、 R3、 R4、 R5、 R6、 R7、R8、 R9、 R10、 R11、R12、 R13、R14、 R15 | 15 | 炭素皮膜抵抗器 | 10kΩ、1/4W |  |
| R16、R17、 R18、 R19、 R20、 R21、 R22 | 7 | 炭素皮膜抵抗器 | 330Ω、1/8W |  |
| RN1 | 1 | 集合抵抗 | 3.3kΩ、8 素子 |  |
| S1 | 1 | DIP スイッチ | 8 素子 |  |
| SW1、 SW3 | 2 | トグルスイッチ | 2MS1-T1-B4-VS2-Q-E-S、基板用小型3Pトグルスイッチ 1回路2接点 |  |
| SW2、 SW4、 SW5 | 3 | タクトスイッチ | ― |  |
| TP1、TP2 | 1 | チェック端子 | TP-KEYSTONE-MINIATURE |  |
| TR1、 TR2 | 2 | PNP トランジスタ | PNP トランジスタ 2SA1015 |  |
| U1 | 1 | 2入力NORゲート | 74HC02AP |  |

※上記において「―」は不明であることを示す。

２　回路図

別紙１のとおり。

３ 2D プリント基板図

別紙２のとおり。

基板サイズ：（幅）78.74mm×（奥行）56.89mm

４ 回路仕様

DIP スイッチの BCD 入力に対応した値（0～9）を 7 セグメント LED に表示する。表２に DIP スイッチの機能割り当てを示す。

表２　DIPスイッチの機能割り当て

| No. | 機能名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| ８ | － | － |
| ７ | － | － |
| ６ | － | － |
| ５ | － | － |
| ４ | BCD3 | OFFで0b1000(8)を出力 |
| ３ | BCD2 | OFFで0b0100(4)を出力 |
| ２ | BCD1 | OFFで0b0010(2)を出力 |
| １ | BCD0 | OFFで0b0001(1)を出力 |

※上記において「―」は未割り当てであることを示す。

表３　トグルスイッチの機能割り当て

| No. | 機能名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| SW1（右側） | アップクロック | ON立ち上がり時（上に倒す）カウントアップクロックを出力 |
| SW3（左側） | ７セグ点灯色切り替え | 上に倒すと緑色点灯 下に倒すと赤色点灯 |

表４　タクトスイッチの機能割り当て

| No. | 機能名 | 機能 |
| --- | --- | --- |
| SW２ | ダウンクロック | 押下時にダウンクロック出力 |
| SW４ | DIPスイッチ入力ロード | 押下時にDIP入力ロード |
| SW５ | カウントクリア | 押下中クリア機能オフに切り替え、カウント有効に。 |

５　作成にあたって工夫したところ

回路図

・トグルスイッチとNOR回路を用いたチャタリング防止FF回路を使用し、安定した信号の切り替えが可能な様にした。 ・緑色／赤色切り替えに、常にどちらかがONになるトグルスイッチを使用した。 ・ダウンクロックはタクトスイッチとシュミットトリガ回路の組み合わせとし、トグルスイッチとのクロック発生時の動作の違いを比較出来る様にした。 ・AutodeskFusionのバス線機能を活用し、カウント関連の信号束ね、見やすくなることを心掛けた。またその際90度で接合せず、バス線に向けて配線を45度傾けてバス線が複数の配線を束ねられた線であることを意識できる様にした。 ・ICの入力未使用ピンはプルアップまたはプルダウン抵抗で電圧を固定し、動作が不安定にならない様にした。 ・IC出力未使用ピンにはノーマルオープンであることを示すために×を端子に付けた。 ・外部参照タグを利用し、配線が見やすくなる様に心掛けた。

２Dプリント基板

・入出力の操作をL字型に配置するようにした。 ・トグルスイッチのフットプリントなども自作し、データシートを元に重ならないギリギリで作成した。 ・入力→IC→LEDの流れに出来るだけなる様に素子を配置し、回路の流れや動作が掴める様に心掛けた。 ・上記の流れは意識しつつも、なるべくコンパクトに配置することを心掛けた。 ・ICは横に並べる際に一部上下をひっくり返してIC同士のGNDが固まって配置される様にし、上手くGNDが隙間から半島の様に伸びるゾーンを作り、ワイヤ無しでの配線を可能にした。 ・また電源ラインで作った半島GNDエリアが分断されないように、かなり気を使った配線をした。 ・抵抗や各素子の配置などを出来るだけ同一線上に並ぶように心掛けた。 ・抵抗などをうまく利用して、電源ラインなどをその下を通すことを意識した。 ・PNPトランジスタの配置はコンプリメンタリ的になるべくなる様にした。

反省点など

・カウントアップのトグルスイッチのOFF側が有効活用出来ていない。 ・操作性を考えると、カウントアップ用トグルスイッチとLED色切り替え用トグルスイッチの配置を逆にするべきであった。 ・74HC193のCLR入力をその他のIC仕様と同じ_______CLRと同様と誤認識し、ハイ信号でクリアの所をロー信号入力でクリアと誤った設計をした為、タクトスイッチを常に押下し続けないと7セグメントLEDでのカウントが不可能になった。 ・７セグメントLEDのDPをうまくいかせていないかつ、２DPCBではどの端子とも未接続であったにも関わらず、半田付け時に飛び半田でＧＮＤと短絡させてしまっていた。その結果他のLED端子に電流が流れ込まずDPのみ点灯するという不具合を起こしていた。 ・TP端子赤黒の位置が近すぎて、テストの際に支障をきたした。 ・半田付けのこて先に、斜めカットされた楕円半径3.2mm～4.5mmのT18-CF3を使用したが、少しこのサイズの半田付けには大き過ぎた。もう一回り小さくて良い。 ・LT端子の未使用。

６　その他

参考URLなど

基板用小型3Pトグルスイッチ 1回路2接点https://akizukidenshi.com/catalog/g/g100300/ TC74HC193AP https://www.ti.com/lit/ds/scls122d/scls122d.pdf

習得できたところ／今後知りたい機能 など

・端子の間を通しての配線のやり方。 ・ハイアクティブ入力端子を見間違えてはいけない。 ・ハイアクティブ端子にプルアップを使ってはいけない。 ・状態を保持する性質のスイッチと単信号入力になるスイッチが適する端子機能があること。 ・電流はショート部があれば抵抗部には全く流れないという当たり前のこと。 ・テスターを用いての不良個所の見つけ方。VCC,GNDラインの導通、素子間の導通、隣接する端子間の短絡、各素子のベタGNDへの非導通チェックなど。 ・導通チェックモード以外にも電圧や抵抗値測定モードを用いることで、不良個所発見に大きく役に立つこと。 ・丸ピンソケットにICは差し込みずらいこと。IC電圧測定して半端な値が出た場合は、不定状態か端子の差し込みが甘い可能性があること。 ・NAND-FF回路ではなくNOR-FF回路でトグルスイッチを用いる時は、アノードコモンにしなければならないこと。 ・基板加工機の再起動時のドリル保持情報が失われることによる、ドリル交換時の事故防止の重要性。 ・基板加工機ソフトで基板加工するまでの操作。加工前のドリル径溝幅テストの意味とそれが加工時の基本切削幅になるということ。 ・基板加工機でのドリル径の設定と実ドリルのサイズの違いと、欲しい径のドリルが無くても、ある程度なら基準ドリル径の溝幅を変えることで対応できること。 ／今後知りたい機能 ・両面基盤作成方法。 ・オペアンプを使用して、オペアンプの機能を何らか活かした回路。 ・C-MOSを用いたDCモータの駆動など。 ・初めて学んだ言語がC言語だったので、その時学習したことの取りこぼしや忘れてしまったことの復習など。 ・C言語構造体とポインタを用いたプログラミング。